# Technische Dokumentation

Modellkonzept und Physik

Rieke Ammoneit & Chris Reudenbach

2026-04-28

# Zweck des Modells

KlimaCheck-Schulhof ist ein vereinfachtes, didaktisches Mikroklima-Modell für Schulhof-Workshops. Es bildet keinen realen Schulhof prognostisch exakt ab, sondern dient als physikalisch begründetes Vergleichsmodell. Schülerinnen und Schüler können damit untersuchen, wie Materialien, Gebäude, Schatten, Vegetation, Dachbegrünung und Fassadenbegrünung die thermische Belastung auf Aufenthaltsflächen verändern.

Die Modellphysik ist semi-mechanistisch. Oberflächentemperaturen werden aus einer vereinfachten Energiebilanz berechnet und an ein parametrisiertes bodennahes Luftfeld gekoppelt. Material-, Schatten-, Wasser-, Vegetations- und Fassadeneffekte wirken dabei über getrennte Prozesspfade. Der Variantenvergleich ist deshalb physikalisch begründet, solange er relativ und modellintern interpretiert wird. Die absolute Temperaturhöhe und die exakte Stärke einzelner Maßnahmen sind dagegen nicht validiert und daher nicht als standortspezifische Prognose zu verwenden.

Das Modell verwendet effektive Prozessparameter. Diese Parameter sind keine willkürlichen didaktischen Stellgrößen, sondern notwendige Näherungen für physikalische Prozesse, die in einem vereinfachten zweidimensionalen Modell nicht vollständig aufgelöst werden können. Insbesondere löst das Modell keine vollständige Massen- und Impulserhaltung des bodennahen Luftvolumens. Deshalb werden Wärmeübergang, vertikale und laterale Luftmischung, Verdunstung, Substratkopplung und Fassadenwirkung über effektive Koeffizienten beschrieben. Diese Parametrisierung ersetzt keine Physik, sondern schließt die vereinfachte Modellstruktur so, dass bekannte Wirkungsrichtungen und relative Unterschiede zwischen Materialien und Maßnahmen plausibel abgebildet werden.

Die Physik ist hart genug für relative Wirkungsvergleiche, aber nicht hart genug für quantitative Planungsaussagen.

Der zentrale Einsatzfall ist daher nicht die Vorhersage absoluter Temperaturen, sondern der kontrollierte Vergleich von Varianten:

- Ausgangszustand gegen Maßnahme

- Asphalt gegen Rasen

- normale Dächer gegen Gründächer

- normale Fassaden gegen begrünte Fassaden

- offene Flächen gegen verschattete oder vegetationsnahe Flächen

- flächige Maßnahmen gegen punktuelle Maßnahmen

# Leseschlüssel für Lehrkräfte

Diese Dokumentation beschreibt ein vereinfachtes Mikroklima-Modell. Viele Begriffe stammen aus der Physik oder aus der Mikrometeorologie, werden im Modell aber bewusst vereinfacht verwendet. Der folgende Abschnitt erklärt die wichtigsten Begriffe, damit die späteren Formeln und Tabellen lesbar werden.

## Was bedeutet „physikalisch plausibel“?

Physikalisch plausibel bedeutet in diesem Modell nicht, dass jede reale Luftbewegung, jeder Bodenprozess und jede Pflanze exakt berechnet wird. Es bedeutet: Die wichtigsten Wirkungsrichtungen sind physikalisch begründet und voneinander getrennt modelliert.

Ein Beispiel:

- Asphalt wird nicht einfach rot eingefärbt, weil Asphalt „heiß sein soll“.

- Asphalt wird heiß, weil er dunkel ist, kaum reflektiert, nicht verdunstet und wenig Kühlung durch Wasser liefert.

- Rasen bleibt kühler, weil er Wasser speichern und über Verdunstung Energie abführen kann.

- Bäume wirken zusätzlich über Schatten, nicht nur über eine grüne Oberfläche.

Das Modell bildet also keine beliebigen Farben ab, sondern eine vereinfachte Wirklogik: Strahlung, Material, Wasser, Schatten, Luftaustausch und Vegetation greifen zusammen.

## Was wird im Modell eigentlich verglichen?

Das Modell vergleicht immer Varianten unter denselben Randbedingungen. Das heißt: Tagesgang, Jahreszeit, Wind, Sonne und Modelllogik bleiben gleich. Verändert wird nur der Schulhofzustand, zum Beispiel Asphalt gegen Rasen oder normales Dach gegen Gründach.

Dadurch sind Aussagen dieser Art begründet:

Im Modell senkt diese Maßnahme die Hitzelast stärker als jene Maßnahme.

Nicht begründet sind Aussagen dieser Art:

Diese Maßnahme senkt auf einem realen Schulhof die Lufttemperatur exakt um 2.3 °C.

Der Vergleich ist also relativ stark, aber absolut nicht kalibriert.

## Die drei Temperaturbegriffe im Modell

Im Modell gibt es nicht nur „die Temperatur“. Es werden mehrere Temperaturarten unterschieden.

| Begriff | Variable | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Hintergrundlufttemperatur | air-temp | allgemeiner Tagesgang der Lufttemperatur, also der meteorologische Antrieb |
| lokale Lufttemperatur | air-temp-local | Lufttemperatur über einem bestimmten Patch des Schulhofs |
| Oberflächentemperatur | surface-temp | Temperatur der Oberfläche, zum Beispiel Asphalt, Rasen, Dach oder Sand |
| Substrattemperatur | substrate-temp | vereinfachter Wärmespeicher unter oder hinter der Oberfläche |

Diese Trennung ist zentral. Eine Oberfläche kann sehr heiß sein, ohne dass die Luft darüber genauso heiß ist. Asphalt kann zum Beispiel deutlich heißer werden als die lokale Luft. Die Luft reagiert verzögert, weil sie durch Wind, Mischung und Austausch mit der Umgebung beeinflusst wird.

## Patch, Fläche und Objekt

Der Schulhof besteht aus Rasterzellen. In NetLogo heißen diese Rasterzellen patches.

Ein Patch kann zwei unterschiedliche Dinge besitzen:

| Ebene | Beispiel | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Boden | Asphalt, Pflaster, Rasen, Sand | Das Material der Fläche |
| Objekt | Baum, Hecke, Gebäude | Etwas, das auf der Fläche steht oder sie ersetzt |

Diese Trennung ist wichtig. Ein Baum ist nicht einfach Rasen. Ein Baum hat Höhe, wirft Schatten und beeinflusst seine Umgebung. Ein Gebäude ist nicht einfach eine graue Fläche. Es besitzt Dach, Wand, Höhe und Schattenwirkung.

## Prozessgruppen des Modells

Das Modell setzt sich aus mehreren Prozessgruppen zusammen.

| Prozessgruppe | Einfache Erklärung | Wirkung im Modell |
| --- | --- | --- |
| kurzwellige Strahlung | Sonnenstrahlung trifft auf eine Oberfläche | erwärmt Oberflächen abhängig von Sonne, Schatten und Albedo |
| langwellige Strahlung | warme Oberflächen geben Wärmestrahlung ab | kann Oberflächen nachts abkühlen |
| Wärmespeicherung | Materialien speichern Wärme unterschiedlich stark | bestimmt, wie schnell Flächen warm oder kalt werden |
| fühlbarer Wärmefluss | Wärmeübergang zwischen Oberfläche und Luft | koppelt heiße Oberflächen an die lokale Luft |
| latenter Wärmefluss | Energieverlust durch Verdunstung | kühlt feuchte oder vegetationsnahe Flächen |
| Bodenwärmefluss | Wärme geht in einen vereinfachten Untergrundspeicher | puffert Erwärmung und Abkühlung |
| Luftmischung | lokale Luft wird mit Nachbarschaft und Hintergrundluft gemischt | verhindert, dass Lufttemperaturen sofort Oberflächentemperaturen werden |
| Schattenwurf | Gebäude und Vegetation schirmen direkte Sonne ab | reduziert solare Aufheizung |
| Hitzelast | vereinfachte Aufenthaltsbelastung für Menschen | fasst Luft, Sonne, Oberflächenwärme, Wind und Vegetation zusammen |

## Harte und weichere Modellteile

Nicht alle Teile des Modells sind gleich hart.

| Modellteil | Einordnung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Materialunterschiede | relativ stark begründet | Albedo, Verdunstung, Wärmespeicherung und Oberfläche werden getrennt modelliert |
| Schattenwirkung | relativ stark begründet | Schatten reduziert direkte Einstrahlung geometrisch |
| Oberflächentemperatur | stark vereinfacht, aber physikalisch strukturiert | vereinfachte Energiebilanz mit Strahlung, Wärmefluss, Verdunstung und Speicher |
| lokale Lufttemperatur | stärker parametrisiert | keine echte 3D-Strömung, sondern Kopplung, Mischung und Austausch |
| Vegetationswirkung | plausibel, aber parametrisiert | Schatten und Verdunstung werden abgebildet, aber keine echte Pflanzenphysiologie |
| Fassadenbegrünung | plausibel, aber stark parametrisiert | lokale Wandwirkung und ET-Kühlung, aber keine echte Fassadenströmung |
| Hitzelastindex | didaktischer Proxy | kein UTCI, PET oder medizinischer Grenzwert |

Kurz gesagt: Die Modellphysik ist besonders belastbar für relative Wirkungsvergleiche, weniger für absolute Zahlenwerte.

# Glossar zentraler Modellgrößen

Die folgenden Begriffe tauchen in der Dokumentation mehrfach auf.

| Begriff | Bedeutung im Modell |
| --- | --- |
| Albedo | Anteil der Sonnenstrahlung, der reflektiert wird. Niedrige Albedo bedeutet starke Absorption und stärkere Erwärmung. |
| Emissivität | Fähigkeit einer Oberfläche, langwellige Wärmestrahlung abzugeben. |
| thermische Masse | effektive Trägheit einer Oberfläche. Hohe Werte bedeuten: Die Fläche reagiert langsamer auf Erwärmung und Abkühlung. |
| Verdunstungsfaktor | modellinterne Fähigkeit einer Fläche, über Wasserverdunstung Energie abzuführen. |
| Wasserspeicher | vereinfachter Speicher, aus dem Verdunstung versorgt wird. Ohne Wasser keine relevante Verdunstung. |
| Feuchtefaktor | beschreibt, wie stark eine feuchte Oberfläche tatsächlich verdunstungswirksam ist. |
| Wasserverfügbarkeit | aktueller Zustand des Wasserspeichers. Hohe Werte bedeuten: Verdunstung ist möglich. |
| Schattenlevel | Anteil der Abschirmung direkter Sonne auf einem Patch. |
| Vegetationseinfluss | Wirkung von Bäumen und Hecken in der Umgebung eines Patches. |
| Wandexposition | beschreibt, wie stark ein Patch durch benachbarte Gebäudewände beeinflusst wird. |
| Einfassung | beschreibt, wie stark ein Ort durch Gebäude und Hecken räumlich eingeschlossen ist. |
| Oberflächen-Footprint | Mischung aus eigener Oberfläche und Nachbaroberflächen, die auf die lokale Luft wirkt. |
| Hitzelast | vereinfachter Belastungswert für den Aufenthalt auf dem Schulhof. |
| Hitzedosis | über die Schulzeit aufsummierte Hitzelast. |
| Aufenthaltsfläche | begehbare oder nutzbare Fläche ohne Gebäude, Baum oder Hecke. |

# Einheiten und Skalen

Viele Modellgrößen sind nicht direkt als Messwerte zu verstehen, sondern als effektive Modellgrößen. Trotzdem folgen sie einer klaren Skalenlogik.

| Größe | Einheit oder Skala | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Temperatur | °C | Luft-, Oberflächen- oder Substrattemperatur |
| Zeit | h | Modellzeit in Stunden |
| interner Zeitschritt | h | 0.25 h entspricht 15 Minuten |
| Strahlungs- und Wärmeflüsse | modelllogisch W/m² | Energiefluss pro Fläche |
| Wasserspeicher | mm | vereinfachte Wasserhöhe im Patchspeicher |
| Albedo | 0 bis 1 | 0 = keine Reflexion, 1 = vollständige Reflexion |
| Emissivität | 0 bis 1 | 1 = sehr gute langwellige Abstrahlung |
| Schattenlevel | 0 bis 1 | 0 = kein Schatten, 1 = sehr starke Verschattung |
| Vegetationseinfluss | 0 bis 1 | 0 = kein Einfluss, 1 = starker Einfluss |
| Einfassung | 0 bis 1 | 0 = offen, 1 = stark eingefasst |
| Hitzelastklasse | 1 bis 5 | blau bis rot, geringe bis starke Belastung |

# Wie die Formeln zu lesen sind

Die Formeln in dieser Dokumentation sollen die Modelllogik transparent machen. Sie sind nicht als vollständige mikrometeorologische Theorie zu lesen. Viele Terme sind bewusst einfach gehalten.

Ein Beispiel:

Die Oberflächenenergiebilanz lautet im Modell vereinfacht:

Qnet=QSW+Qwall+QLW−QH−QLE−QG

Das bedeutet in Worten:

Die Oberfläche wird durch Sonne, Wände und langwellige Strahlung erwärmt oder abgekühlt. Gleichzeitig verliert sie Energie an die Luft, durch Verdunstung und an den Untergrund.

Die Formel ist also kein Selbstzweck. Sie zeigt, welche Prozessgruppen im Modell getrennt berücksichtigt werden.

# Was Lehrkräfte aus dem Modell ableiten können

Das Modell erlaubt folgende fachlich sinnvolle Aussagen:

- Welche Flächen werden im Modell besonders stark belastet?

- Welche Rolle spielen Schatten, Material und Vegetation?

- Wo wirken Maßnahmen lokal und wo flächig?

- Welche Maßnahme verbessert die Hitzelast auf Aufenthaltsflächen stärker?

- Warum kann eine Maßnahme an einer Stelle sinnvoll sein, an einer anderen aber wenig bringen?

- Warum reicht es nicht, einfach „mehr Grün“ zu fordern, sondern warum Lage, Schatten, Nutzung und Material zusammen betrachtet werden müssen?

Das Modell erlaubt nicht:

- eine exakte Temperaturprognose für einen realen Schulhof,

- eine belastbare Bauplanungsentscheidung ohne weitere Fachanalyse,

- eine medizinische Bewertung von Hitzestress,

- eine exakte Aussage über reale Grad-Celsius-Effekte einzelner Maßnahmen.

# Grundstruktur

## Raum

Der Schulhof wird als zweidimensionales Raster aus NetLogo-Patches modelliert. In der aktuellen Version wird die Welt mit folgenden Einstellungen aufgebaut:

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| x-Koordinaten | -25 bis 25 |
| y-Koordinaten | -25 bis 25 |
| Rastergröße | 51 × 51 Patches |
| Patchgröße in der Anzeige | 10 |
| Anzahl Patches | 2601 |

Jeder Patch repräsentiert eine kleine Fläche des Schulhofs. Die tatsächliche reale Kantenlänge eines Patches wird nicht als feste metrische Größe erzwungen. Für die didaktische Interpretation kann ein Patch als Rasterzelle eines vereinfachten Lageplans gelesen werden.

## Zeit

Die Modellphysik läuft mit einem festen internen Zeitschritt:

| Größe | Wert |
| --- | --- |
| interner Zeitschritt | 0.25 h |
| Ausgabeintervall | 1 h |
| Tageslauf | 0 bis 24 h |
| Schulzeit für Hitzelast | 07:00 bis 16:00 Uhr |

Der interne Zeitschritt von 0.25 h entspricht 15 Minuten. Viele Ausgaben und Protokolle werden nur zu vollen Stunden aktualisiert, die thermische Dynamik wird aber in 15-Minuten-Schritten berechnet.

## Zustandslogik

Das Modell unterscheidet drei zentrale Ebenen:

- Oberfläche: Temperatur der Boden-, Dach-, Vegetations- oder Objektoberfläche.

- Substrat: vereinfachter Wärmespeicher unter oder hinter der Oberfläche.

- bodennahes Luftfeld: lokale Lufttemperatur über dem Patch.

Diese Trennung ist didaktisch wichtig. Heiße Oberflächen und warme Luft sind nicht identisch. Asphalt kann deutlich heißer werden als die Luft darüber. Die Luft reagiert verzögert und wird zusätzlich durch Mischung, Wind, Vegetation und Fassaden beeinflusst.

# Patch-Semantik

Jeder Patch besitzt zwei getrennte semantische Eigenschaften:

| Variable | Bedeutung |
| --- | --- |
| ground-kind | Bodenklasse des Patches |
| object-kind | Objekt auf dem Patch |
| roof-style | Dachtyp bei Gebäuden |
| wall-style | Wandtyp bei Gebäuden |

Diese Trennung verhindert, dass ein Baum einfach als grüner Boden behandelt wird. Ein Baum ist ein Objekt mit Schattenwurf, Vegetationshöhe und Verdunstung. Ein Gebäude ist ein Objekt mit Dach, Wand, Höhe, Schatten und Fassadenwirkung.

## Bodenklassen

Die Bodenklassen sind:

- Asphalt

- Pflaster

- Offenpflaster

- Sand

- Sportbelag

- Rasen

- none

none wird für Gebäudepatches verwendet, weil dort keine begehbare Bodenfläche modelliert wird.

## Objektklassen

Die Objektklassen sind:

- none

- building

- tree

- hedge

Gebäude besitzen eine Höhe, einen Dachstil und einen Wandstil. Bäume und Hecken besitzen eine Vegetationshöhe und werfen Schatten.

# Materialparameter

Die Materialparameter werden in apply-ground-properties, apply-effective-roof-properties, apply-tree-properties und apply-hedge-properties gesetzt.

Die wichtigsten Parameter sind:

| Parameter | Bedeutung |
| --- | --- |
| albedo | kurzwelliger Reflexionsanteil |
| emissivity | langwellige Emissivität |
| thermal-mass | effektive thermische Trägheit |
| evap-factor | Verdunstungsfähigkeit |

## Bodenflächen

| Bodenklasse | Albedo | Emissivität | thermische Masse | Verdunstungsfaktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asphalt | 0.10 | 0.95 | 0.58 | 0.00 |
| Pflaster | 0.20 | 0.94 | 0.58 | 0.00 |
| Offenpflaster | 0.24 | 0.95 | 0.62 | 0.30 |
| Sand | 0.35 | 0.92 | 0.40 | 0.09 |
| Sportbelag | 0.14 | 0.95 | 0.48 | 0.00 |
| Rasen | 0.26 | 0.98 | 0.65 | 1.00 |
| none | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Die Werte sind effektive Modellparameter. Asphalt ist dunkel und ohne Verdunstung. Pflaster ist heller als Asphalt, aber ebenfalls trocken. Offenpflaster erhält einen kleinen Verdunstungsanteil. Rasen erhält eine starke Verdunstungsfähigkeit, bleibt aber wasserlimitiert.

## Dächer

| Dachtyp | Albedo | Emissivität | thermische Masse | Verdunstungsfaktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| normales Dach | 0.10 | 0.93 | 0.35 | 0.00 |
| Gründach | 0.22 | 0.96 | 0.38 | 0.30 |

Das normale Dach wird als dunkles Bitumendach behandelt. Das Gründach wird als extensives Gründach modelliert: kühler als Bitumen, aber flacher, trockener und weniger leistungsfähig als bodengebundener Rasen.

## Vegetation

| Objekt | Albedo | Emissivität | thermische Masse | Verdunstungsfaktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baum | 0.18 | 0.98 | 0.32 | 1.15 |
| Hecke | 0.18 | 0.97 | 0.30 | 1.10 |

Bäume und Hecken wirken nicht nur über Materialparameter. Sie wirken zusätzlich über Schattenwurf, Vegetationsnähe, Wasserhaushalt und geringere direkte Strahlungsbelastung.

# Wasserhaushalt

Der Wasserhaushalt wird über einen einfachen Speicher pro Patch abgebildet. Die Funktion set-water-bucket setzt drei Größen:

| Größe | Bedeutung |
| --- | --- |
| water-store-max | maximale Wasserspeicherkapazität |
| wetness-factor | Wirksamkeit feuchter Oberfläche |
| water-store | aktueller Wasserspeicher |

Die Anfangsfüllung wird als Anteil der maximalen Speicherkapazität gesetzt.

## Wasserspeicherparameter

| Fläche/Objekt | Maximaler Speicher | Feuchtefaktor | Anfangsfüllung |
| --- | --- | --- | --- |
| normales Dach | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| Gründach | 10.0 | 0.65 | 0.70 |
| Baum | 30.0 | 1.00 | 0.80 |
| Hecke | 20.0 | 0.90 | 0.80 |
| Asphalt | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| Pflaster | 0.10 | 0.03 | 0.05 |
| Offenpflaster | 2.5 | 0.20 | 0.20 |
| Sand | 1.00 | 0.06 | 0.10 |
| Sportbelag | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| Rasen | 24.0 | 0.80 | 0.70 |

Die Speicherwerte sind didaktische Effektivwerte. Sie steuern, ob ein Patch Verdunstung liefern kann. Trockene, versiegelte Materialien erhalten praktisch keinen wirksamen Speicher.

## Nachlieferung aus tieferem Boden

Die Modellversion enthält eine vereinfachte stündliche Nachlieferung für Vegetationsflächen:

| Fläche/Objekt | Nachlieferung pro Stunde |
| --- | --- |
| Rasen | 0.03 |
| Baum | 0.05 |
| Hecke | 0.04 |

Die Nachlieferung wird zusätzlich mit dem freien Speicherraum skaliert. Ist der Speicher voll, wird nichts nachgefüllt. Ist er leer, ist die Nachlieferung maximal.

# Meteorologischer Antrieb

Der meteorologische Tagesgang wird in update-solar-geometry erzeugt. Das Modell nutzt drei Jahreszeiten: Sommer, Frühling/Herbst und Winter.

## Jahreszeitliche Parameter

| Jahreszeit | Tageslänge | maximale Sonnenhöhe | mittlere Lufttemperatur | Tagesamplitude | Stunde des Maximums | maximale Kurzwellige Strahlung | Tiefentemperatur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sommer | 14 h | 60° | 25 °C | 7 K | 16 Uhr | 850 | 24 °C |
| Frühling/Herbst | 11 h | 45° | 16 °C | 7 K | 15 Uhr | 680 | 15 °C |
| Winter | 8 h | 22° | 5 °C | 5 K | 14 Uhr | 320 | 4 °C |

## Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Aus der Tageslänge werden Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berechnet:

trise=12−daylight2

tset=12+daylight2

Außerhalb dieses Zeitraums ist der solare Antrieb null.

## Sonnenfaktor

Während des Tages wird die relative Tagesposition berechnet:

p=t−trisedaylight

Der Sonnenfaktor folgt einer Sinuskurve:

S=max0,sin180∘⋅p

In NetLogo werden trigonometrische Funktionen mit Gradwerten verwendet. Der Sonnenfaktor ist eine dimensionslose Größe zwischen 0 und 1.

## Sonnenhöhe und Azimut

Die Sonnenhöhe wird aus dem Sonnenfaktor abgeleitet:

α=αmax⋅S

Der Sonnenazimut läuft vereinfacht von 90° bis 270°:

A=90∘+180∘⋅p

Das ist keine astronomisch exakte Sonnenstandsberechnung, sondern eine vereinfachte didaktische Tagesbahn.

## Hintergrundlufttemperatur

Die Hintergrundlufttemperatur wird als asymmetrischer Tagesgang berechnet:

ϕ=360∘⋅t−tmax24

B=0.82cosϕ+0.18cos2ϕ−35∘

Tair=Tmean+AT⋅B

Der zweite Cosinus-Term verhindert einen vollständig symmetrischen Tagesgang. Dadurch fällt die Temperatur am Nachmittag und Abend nicht exakt spiegelbildlich zum Vormittag.

## Relative Luftfeuchte

Die relative Luftfeuchte wird ebenfalls als Tagesgang gesetzt:

| Jahreszeit | mittlere relative Feuchte | Amplitude |
| --- | --- | --- |
| Sommer | 58 % | 16 |
| Frühling/Herbst | 68 % | 14 |
| Winter | 78 % | 10 |

Die Formel lautet:

RH=max25,min95,RHmean+RHampcos360∘⋅t−524

# Abgeleitete räumliche Felder

Vor jedem thermischen Update werden mehrere räumliche Kontextfelder neu berechnet:

- Vegetationseinfluss

- Wandkontext

- räumliche Einfassung

Diese Felder werden nicht direkt eingezeichnet, beeinflussen aber Temperatur, Hitzelast und Luftaustausch.

## Vegetationseinfluss

Der Vegetationseinfluss veg-nearby wird aus nahen Bäumen und Hecken berechnet. Dafür werden Radien von 1.5 und 3.5 Patches genutzt.

Itree=0.55⋅Ntree,1.5+0.18⋅Ntree,3.5

Ihedge=0.35⋅Nhedge,1.5+0.12⋅Nhedge,3.5

veg_nearby=min1,Itree+Ihedge2.2

Vegetation wirkt dadurch nicht nur auf dem Patch selbst, sondern auch in der Umgebung. Bäume werden stärker gewichtet als Hecken.

## Wandkontext

Der Wandkontext wird für Nicht-Gebäudepatches berechnet. Direkt angrenzende Gebäude über neighbors4 erzeugen volle Fassadenwirkung. Gebäudekanten im Radius 2 erzeugen eine abgeschwächte Nahbereichswirkung.

Direkt an Gebäuden:

wall_exposure=min1,Nadjacent buildings2

Im Nahbereich ohne direkte Gebäudenachbarschaft:

wall_exposure=0.35

Die Fassadenbegrünung wird lokal als Mittelwert der angrenzenden oder nahen Gebäudekanten übernommen. Im Nahbereich wird sie abgeschwächt:

wall_green_local=0.55⋅wall_green

## Wand-Albedo und Wandbegrünung

Der Wandstil wird über zwei Reporter umgesetzt:

| Wandstil | Wand-Albedo | Begrünungswert |
| --- | --- | --- |
| normale Wand | 0.35 | 0 |
| grüne Wand | 0.25 | 1 |

Die grüne Wand reduziert Wandwärmelasten und erzeugt zusätzlich eine aktive evapotranspirative Entlastung.

## Einfassung

Die räumliche Einfassung enclosedness wird aus Gebäuden und Hecken im Radius 3 berechnet:

enclosedness=min1,Nbuilding+0.35NhedgeNtotal

Einfassung reduziert Luftaustausch und Windentlastung. Hecken zählen nur abgeschwächt, weil sie weniger massiv wirken als Gebäude.

# Schattenmodell

Das Schattenmodell ist geometrisch vereinfacht. Es nutzt Sonnenhöhe, Sonnenazimut, Gebäudehöhe und Vegetationshöhe.

## Gebäudeschatten

Nur Gebäudekanten werfen Schatten. Ein Gebäudepatch gilt als Gebäudekante, wenn mindestens einer seiner vier direkten Nachbarn kein Gebäude ist.

Die Schattenrichtung wird aus dem Sonnenazimut berechnet:

dx=−sinA

dy=−cosA

Die Schattenlänge eines Gebäudes lautet:

Lbuilding=round1.00⋅hbuildingmax0.18,tanα

Die Schattenstärke von Gebäuden beträgt:

shadow_strengthbuilding=0.96

Gebäude verschatten keine anderen Gebäudepatches. Ziel ist die Wirkung auf Aufenthaltsflächen.

## Vegetationsschatten

Bäume und Hecken werfen eigene Schatten.

Für Bäume gilt:

Ltree=round1.15⋅hvegmax0.18,tanα

rcanopy=max1,roundhveg4

shadow_strengthcanopy=0.72

tail_decay=0.035

Für Hecken werden andere Parameter verwendet:

Lhedge=round0.75⋅hvegmax0.18,tanα

rhedge=max1,roundhveg2

shadow_strengthhedge=0.58

tail_decayhedge=0.055

Die Schattenstärke im Schattenschweif wird mit zunehmender Distanz reduziert:

shadow_level=maxshadow_level,max0.18,shadow_strength−tail_decay⋅step

# Oberflächenenergiebilanz

Die Oberflächentemperatur wird in update-thermal-state aus einer vereinfachten Energiebilanz berechnet.

Die Energiebilanz enthält:

- absorbierte kurzwellige Strahlung

- zusätzliche Wandstrahlung

- langwellige Bilanz

- fühlbaren Wärmefluss

- latenten Wärmefluss

- Bodenwärmefluss

## Solare Einstrahlung auf einen Patch

Der direkte und diffuse Strahlungsanteil wird mit diffuse-share = 0.18 berechnet:

Spatch=S⋅0.18+1−0.181−shadow_level

Bei Nacht oder ohne Sonne gilt:

Spatch=0

## Absorbierte kurzwellige Strahlung

QSW=SWmax⋅Spatch⋅1−α

Dabei ist SW_max die jahreszeitliche maximale kurzwellige Strahlung und albedo der Reflexionsanteil des Materials.

## Wandnahe zusätzliche Strahlung

Die Wandbelastung wird als Zusatzterm modelliert:

fh=min1.2,wall_height_local8

Qwall=38⋅wall_exposure⋅S⋅fh⋅1−wall_albedo_local⋅1−0.75⋅wall_green_local

Für Nicht-Gebäudepatches wird dieser Term reduziert:

Qwall=0.65⋅Qwall

Damit wird berücksichtigt, dass die Wand eine angrenzende Strahlungsquelle ist, aber nicht die ganze Patchoberfläche bildet.

## Langwellige Bilanz

Der Himmel wird als effektive Strahlungstemperatur vereinfacht:

Tsky,K=Tair+273.15−18−10S

Die Oberfläche wird in Kelvin umgerechnet:

Tsurf,K=Tsurface+273.15

Die Netto-Langwellenbilanz lautet:

QLW=ϵσTsky,K4−Tsurf,K4

Dabei ist:

σ=5.67⋅10−8

Q_LW ist negativ, wenn die Oberfläche langwellig mehr Energie verliert als sie erhält.

## Fühlbarer Wärmefluss

Der aerodynamische Austauschkoeffizient wird zunächst aus Windgeschwindigkeit berechnet:

gh=0.0020+0.0015u+0.2

Einfassung reduziert den Austausch:

gh=gh1+0.55⋅enclosedness

Vegetation reduziert ihn weiter:

gh=0.70⋅gh

Rasen reduziert ihn leicht:

gh=0.85⋅gh

Der fühlbare Wärmefluss lautet:

QH=ρaircpghTsurface−Tair,local

Mit:

ρair=1.20

cp=1005

## Effektive Oberflächenwärmekapazität

Die Grundformel lautet:

Csurface=180000+380000⋅thermal_mass

Danach werden Sonderfälle gesetzt:

| Fläche/Objekt | effektive Oberflächenwärmekapazität |
| --- | --- |
| Asphalt | 340000 |
| Pflaster | 360000 |
| Rasen | 300000 |
| Baum/Hecke | 480000 |
| Gründach | 360000 |

Die Einheit ist modelllogisch eine flächenbezogene Wärmekapazität:

J⋅m−2⋅K−1

Diese Werte steuern, wie schnell eine Oberfläche auf Energieflüsse reagiert. Rasen wird in der aktuellen Version schnell auskühlend modelliert. Baum und Hecke bleiben stärker gedämpft.

## Substratkopplung

Die Grundformel für die Wärmekapazität des Substrats lautet:

Csubstrate=420000+620000⋅thermal_mass

Die Grundformel für die Kopplung zwischen Oberfläche und Substrat lautet:

ksubstrate=4+6⋅thermal_mass

Sonderfälle:

| Fläche/Objekt | Substratkopplung |
| --- | --- |
| Asphalt | 5.0 |
| Pflaster | 5.4 |
| Rasen | 3.8 |
| Baum/Hecke | 8.5 |
| Gründach | 5.2 |

Der Bodenwärmefluss lautet:

QG=ksubstrateTsurface−Tsubstrate

Die Substrattemperatur wird zusätzlich langsam in Richtung Tiefentemperatur relaxiert:

Qrelax=CsubstrateTdeep−Tsubstrate30+52⋅thermal_mass⋅3600

# Verdunstung und latenter Wärmefluss

## Wasserverfügbarkeit

Die Wasserverfügbarkeit wird aus der relativen Speicherfüllung berechnet:

rw=water_storewater_store_max

water_availability=max0,min1,rw−0.050.80

Unter 5 Prozent Speicherfüllung wird praktisch keine Verdunstung angenommen. Ab etwa 85 Prozent Speicherfüllung ist die Verdunstung nicht mehr wasserlimitiert.

## Sättigungsdampfdruck

Das Modell nutzt eine Tetens-Formel:

esT=0.6108⋅exp17.27TT+237.3

Die aktuelle Luftdampfdruckgröße lautet:

ea=RH100⋅esTair,local

Das Dampfdruckdefizit an der Oberfläche wird berechnet als:

VPD=max0,esTsurface−ea

## Potenzielle Verdunstungsleistung

Die potenzielle aerodynamische Verdunstungsleistung lautet:

Eaero=22+52u+0.2⋅evap_factor⋅wetness_factor⋅0.30+0.70⋅min1,VPD1.6

Danach werden Oberflächentypen skaliert:

| Fläche/Objekt | Multiplikator |
| --- | --- |
| Rasen | 1.95 |
| Baum/Hecke | 1.25 |
| Gründach | 1.05 |

Die potenzielle Verdunstung wird durch die verfügbare Strahlungsenergie begrenzt:

QLE,pot=min0.92⋅Qavailable,Eaero

Dabei gilt:

Qavailable=max0,QSW+Qwall+QLW

Bei sehr geringer Sonneneinstrahlung wird die potenzielle Verdunstung reduziert:

QLE,pot=0.35⋅QLE,pot

## Wasserlimit

Der latente Fluss kann nicht mehr Wasser verdunsten, als im Speicher vorhanden ist:

QLE,water=water_store⋅LvΔt

Mit:

Lv=2.45⋅106

Der wirksame latente Fluss lautet:

QLE=minQLE,pot⋅water_availability,QLE,water

Die Verdunstungsmenge wird berechnet als:

evap_mm=QLEΔtLv

Der Wasserspeicher wird danach fortgeschrieben:

water_store=max0,minwater_store_max,water_store−evap_mm+recharge_mm

# Änderung der Oberflächentemperatur

Die Netto-Energiebilanz der Oberfläche lautet:

Qnet=QSW+Qwall+QLW−QH−QLE−QG

Daraus folgt die ungekappte Temperaturänderung:

ΔTsurface=QnetΔtCsurface

Die Änderung wird materialabhängig begrenzt. Dabei wird zwischen Erwärmung und Abkühlung unterschieden.

## Maximale Erwärmungsraten

| Fläche/Objekt | maximale Erwärmung in °C pro Stunde |
| --- | --- |
| normales Dach | 5.4 |
| Gründach | 3.6 |
| Gebäude sonst | 4.0 |
| Baum | 2.2 |
| Hecke | 2.5 |
| Asphalt | 5.0 |
| Sportbelag | 4.6 |
| Sand | 4.2 |
| Pflaster | 3.4 |
| Offenpflaster | 3.1 |
| Rasen | 2.5 |
| Standard | 3.8 |

## Maximale Abkühlungsraten

| Fläche/Objekt | maximale Abkühlung in °C pro Stunde |
| --- | --- |
| normales Dach | 4.2 |
| Gründach | 6.4 |
| Gebäude sonst | 4.0 |
| Baum | 2.8 |
| Hecke | 3.0 |
| Asphalt | 4.4 |
| Sportbelag | 4.0 |
| Sand | 4.6 |
| Pflaster | 3.6 |
| Offenpflaster | 3.8 |
| Rasen | 7.8 |
| Standard | 3.8 |

Diese asymmetrische Kappung ist wichtig. Rasen darf sich langsam erwärmen, aber schnell auskühlen. Dadurch bleibt die didaktisch gewünschte Dynamik erhalten: Rasen wird nicht wie ein starker Wärmespeicher behandelt.

# Bodennahes Luftfeld

Nach dem Oberflächenupdate wird die lokale Lufttemperatur berechnet.

## Oberflächen-Footprint

Zuerst wird ein lokaler Oberflächen-Footprint gebildet. Das eigene Patch wird am stärksten gewichtet, direkte Nachbarn mittel und diagonale Nachbarn schwächer:

Tfootprint=3.2Tsurface+0.9Taxial+0.3Tdiagonal4.4

## Horizontale Luftmischung

Die horizontale Mischung nutzt eine diskrete Nachbarschaftsdifferenz. Direkte Nachbarn werden voll, diagonale Nachbarn halb gewichtet.

Der Mischungskoeffizient lautet:

mlat=0.010+0.006u

Einfassung reduziert die Mischung:

mlat=mlat1+0.30⋅enclosedness

## Oberfläche-Luft-Kopplung

Die Kopplung der lokalen Luft an die Oberfläche lautet:

csurf=0.095+0.030u+0.2

Einfassung reduziert die Kopplung:

csurf=csurf1+0.40⋅enclosedness

Bäume und Hecken reduzieren sie weiter:

csurf=0.90⋅csurf

Gebäude reduzieren sie ebenfalls:

csurf=0.85⋅csurf

Die Oberflächenwirkung auf die Luft lautet:

ΔTsurface−air=csurfTfootprint−Tair,localΔt

## Vertikale Mischung

Die vertikale Mischung gegen die Hintergrundluft lautet:

mvert=0.015+0.015S+0.008u+0.2

Einfassung reduziert auch diesen Austausch:

mvert=mvert1+0.45⋅enclosedness

Vegetation reduziert ihn:

mvert=0.85⋅mvert

Die Wirkung der Hintergrundluft lautet:

ΔTbackground=mvertTair−Tair,localΔt

## Fassadenwärmelast

Die lokale Luft erhält einen zusätzlichen Fassadenwärmeterm:

Lwall−air=0.25⋅wall_exposure⋅S⋅fh⋅1−0.60⋅wall_green_local

Daraus wird:

ΔTwall=Lwall−airΔt

## Aktive Luftkühlung durch begrünte Fassaden

Begrünte Fassaden erhalten eine eigene evapotranspirative Luftkühlung. Dafür wird ein Dampfdruckdefizit auf Basis der lokalen Lufttemperatur berechnet:

VPDwall=max0,esTair,local−RH100esTair,local

Der Faktor lautet:

fwall,ET=min1,VPDwall1.6

Die Kühlung lautet:

Cwall−air=0.55⋅wall_exposure⋅wall_green_local⋅S⋅fh⋅0.35+0.65fwall,ET

Die Temperaturwirkung ist negativ:

ΔTwall−cooling=−Cwall−airΔt

## Direkte Luftkühlung durch Rasen

Rasen erhält zusätzlich eine direkte lokale Luftkühlung durch ET:

VPDgrass=max0,esTair,local−RH100esTair,local

fgrass,ET=min1,VPDgrass1.6

Cgrass−air=0.70⋅water_stress⋅S⋅0.35+0.65fgrass,ET

Im Code bezeichnet water-stress hier funktional die Wasserverfügbarkeit. Der Name ist missverständlich, weil höhere Werte mehr verfügbare Feuchte bedeuten.

Die Temperaturwirkung ist:

ΔTgrass−cooling=−Cgrass−airΔt

## Gesamte Lufttemperaturänderung

Die gesamte lokale Lufttemperaturänderung lautet:

ΔTair,local=ΔTsurface−air+ΔTlateral+ΔTbackground+ΔTwall+ΔTwall−cooling+ΔTgrass−cooling

Die Änderung wird materialabhängig begrenzt.

## Maximale lokale Luftänderung

| Fläche/Objekt | maximale Änderung in °C pro Stunde |
| --- | --- |
| normales Dach | 2.4 |
| Gründach | 1.6 |
| Gebäude sonst | 2.0 |
| Baum | 1.4 |
| Hecke | 1.5 |
| Asphalt | 3.2 |
| Sportbelag | 3.0 |
| Sand | 2.6 |
| Pflaster | 2.9 |
| Offenpflaster | 2.1 |
| Rasen | 1.8 |
| Standard | 2.2 |

# Aufenthaltsbelastung

Die aktuelle Hitzelast wird über einen vereinfachten Aufenthaltsbelastungsindex comfort-index berechnet. Er kombiniert lokale Luft, direkte Sonne, Oberflächenwärme, Wandbelastung, Luftfeuchte, Windentlastung, Vegetationsentlastung und Fassaden-ET.

Dieser Index ist kein medizinischer Hitzestressindex. Er ist ein didaktischer Proxy für Aufenthaltsbelastung.

## Direkte Sonne

Sdirect=S1−shadow_level

Der kurzwellige Beitrag zum Menschen lautet:

SWeq=7.0⋅Sdirect

Bei Bäumen und Hecken wird dieser Beitrag reduziert:

SWeq=0.65⋅SWeq

## Langwellige und Oberflächenbelastung

Zunächst werden Temperaturüberschüsse berechnet:

Esurface=max0,Tsurface−Tair,local

Eaxial=max0,Taxial−Tair,local

Ediagonal=max0,Tdiagonal−Tair,local

Der langwellige Belastungsbeitrag lautet:

LWeq=0.38Esurface+0.22Eaxial+0.10Ediagonal+2.8⋅wall_exposure⋅S⋅fh⋅1−0.80⋅wall_green_local

## Feuchtebelastung

Hhumidity=0.03⋅max0,RH−55

## Windentlastung

Rwind=0.9max0.5,u

Einfassung reduziert die Windentlastung:

Rwind=Rwind1−0.20⋅enclosedness

## Vegetationsentlastung

Rveg=0.35⋅veg_nearby

## Fassaden-ET-Entlastung im Komfortindex

Die aktive Entlastung durch begrünte Fassaden lautet:

Rwall,ET=3.2⋅wall_exposure⋅wall_green_local⋅S⋅0.35+0.65fwall,ET

## Gesamter Aufenthaltsindex

comfort_index=Tair,local+SWeq+LWeq+Hhumidity−Rwind−Rveg−Rwall,ET

Zusätzlich speichert das Modell die Einzelkomponenten shortwave-human, longwave-human und exposure-temp.

# Hitzelast über die Schulzeit

Die integrierte Hitzelast heat-dose-comfort wird nur während der Schulzeit fortgeschrieben:

7≤t<16

Für jeden Zeitschritt wird aus dem comfort-index ein Belastungsfaktor zwischen 0 und 1 berechnet.

## Belastungsfaktor Sommer

Für Sommer gilt:

| Indexbereich | Belastungsfaktor |
| --- | --- |
| bis 24 | 0 |
| 24 bis 29 | linear von 0.08 bis 0.25 |
| 29 bis 38 | linear von 0.25 bis 1.00 |
| über 38 | 1 |

Formelbereiche:

idx≤24⇒score=0

24<idx≤29⇒score=0.08+0.17idx−245

29<idx≤38⇒score=0.25+0.75idx−299

idx>38⇒score=1

## Belastungsfaktor Frühling/Herbst

idx≤18⇒score=0

18<idx≤23⇒score=0.08+0.17idx−185

23<idx≤31⇒score=0.25+0.75idx−238

idx>31⇒score=1

## Belastungsfaktor Winter

idx≤8⇒score=0

8<idx≤12⇒score=0.08+0.17idx−84

12<idx≤18⇒score=0.25+0.75idx−126

idx>18⇒score=1

## Dosisgrößen

Während der Schulzeit werden drei Dosisgrößen integriert:

heat_dose_air=heat_dose_air+max0,Tair,local−28Δt

heat_dose_surface=heat_dose_surface+max0,Tsurface−36Δt

heat_dose_comfort=heat_dose_comfort+scoreΔt

Die wichtigste Auswertung ist heat-dose-comfort. Sie wird als äquivalente Belastungsstunden während der Schulzeit gelesen.

# Hitzelastklassen

Die aufsummierte Hitzelast wird in fünf Klassen übersetzt:

| Klasse | Farbe | Bereich |
| --- | --- | --- |
| 1 | blau | bis 1 h |
| 2 | grün | über 1 bis 2.5 h |
| 3 | gelb | über 2.5 bis 5 h |
| 4 | orange | über 5 bis 6.5 h |
| 5 | rot | über 6.5 h |

Die gleiche Klassifikation wird für Kartenansicht, Monitoring und Vorher/Nachher-Vergleich genutzt.

# Aufenthaltsflächen

Nicht alle Patches werden als Aufenthaltsflächen gezählt. Der Reporter aufenthaltsflaechen umfasst nur Patches mit object-kind = "none" und einer nutzbaren Bodenklasse:

- Asphalt

- Pflaster

- Offenpflaster

- Rasen

- Sportbelag

- Sand

Gebäude, Bäume und Hecken werden nicht als Aufenthaltsfläche gezählt.

# Kartenansichten

Das Modell besitzt folgende Kartenansichten:

| Kartenansicht | dargestellte Größe |
| --- | --- |
| Materialien & Elemente | Bodenklassen, Objekte, Dächer, Fassaden |
| Schatten aktuell | shadow-level |
| Oberflächentemperatur aktuell | surface-temp |
| Lufttemperatur aktuell | air-temp-local |
| Hitzelast aktuell | comfort-index |
| Hitzelast Schulzeit | heat-dose-comfort |
| Hitzelast Änderung | Differenz zu gespeicherter Referenz |

## Hitzelast Änderung

Die Hitzelaständerung wird als Differenz berechnet:

ΔH=heat_dose_comfort−ref_heat_dose_comfort

Negative Werte bedeuten Entlastung. Positive Werte bedeuten Verschlechterung.

Die Farblogik lautet:

| Differenz | Farbe | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| bis -2.5 | blau | stark besser |
| -2.5 bis -1.0 | grün | besser |
| -1.0 bis 1.0 | grau | kaum anders |
| 1.0 bis 2.5 | orange | schlechter |
| ab 2.5 | rot | stark schlechter |

# Vorher/Nachher-Vergleich

Der Vergleich nutzt keine externe Datei. Die Referenz wird im laufenden Modellzustand in den Patch-Variablen gespeichert:

- ref-active?

- ref-heat-dose-comfort

- ref-heat-dose-air

- ref-heat-dose-surface

- ref-comfort-index

- ref-comfort-index-max

- ref-shadow-level

Die Referenz gilt global für die gesamte Karte. Eine spätere Auswahl wird nur verwendet, um einen Teilbereich auszuwerten.

## Vergleichsmetriken

Für eine ausgewählte Fläche werden berechnet:

- mittlere Hitzelast vorher/nachher

- maximale Hitzelast vorher/nachher

- Schattenanteil vorher/nachher

- Luftwärmedosis vorher/nachher

- Oberflächenwärme vorher/nachher

- Anteil orange/rot

- Anteil rot

- Anteil blau/grün/gelb

- verbesserte Fläche

- mindestens eine Klasse besser

- mindestens zwei Klassen besser

- Klassenwanderungen aus kritischen Klassen

# Web-Version

Die Web-Version deaktiviert die lokale Szenario-Dateiverwaltung. Es werden keine lokalen Dateien geschrieben oder gelesen.

Dauerhaftes Speichern von Szenarien ist in der Web-Version nicht Teil der Modelllogik. Der Vorher/Nachher-Vergleich funktioniert nur innerhalb der laufenden Simulation im Browser. Nach Neuladen der Seite oder nach Modellstart /-reset ist der Vergleichszustand verloren.

Die Web-Version nutzt die fest im Modell gespeicherte Referenzgeometrie.

# Didaktische Interpretation

Das Modell soll folgende Einsichten sichtbar machen:

- Heiße Oberflächen und warme Luft sind nicht dasselbe.

- Schatten reduziert die direkte Aufheizung und die Aufenthaltsbelastung.

- Vegetation wirkt über Schatten und Verdunstung.

- Rasen wirkt anders als Baum, weil Baum zusätzlich 3D-Schatten erzeugt.

- Fassadenbegrünung wirkt lokal stark in der Nähe von Gebäuden, vor allem über reduzierte Wandwärmelast und ET-Entlastung.

- Gründächer verbessern Dachflächen, sind aber nicht automatisch stärker als bodengebundener Rasen.

- Asphalt, Sportbelag und trockene harte Oberflächen erzeugen hohe Oberflächentemperaturen.

- Die entscheidende Frage ist nicht nur, wo es kurzzeitig heiß ist, sondern wo sich während der Schulzeit Hitzelast aufsummiert.

- Maßnahmen sollen dort gesetzt werden, wo sie die belasteten Aufenthaltsflächen tatsächlich verbessern.

# Modellgrenzen

Das Modell ist bewusst vereinfacht. Es enthält keine vollständige mikrometeorologische Stadtklimaphysik. Insbesondere werden nicht abgebildet:

- echte 3D-Strömungsdynamik

- turbulente Energiebilanz mit stabilitätsabhängiger Schichtung

- echte Gebäudewandorientierungen

- reale Bodenfeuchteprofile

- echte Pflanzenphysiologie

- reale Wurzelräume

- Wolken, wechselnde Wetterlagen oder Niederschlagsereignisse

- Kalibrierung gegen Messdaten

- vollständige humanbiometeorologische Indizes wie UTCI oder PET

Die Hitzelast ist deshalb kein medizinischer Grenzwert. Sie ist ein didaktischer Belastungsproxy.

# Zentrale Prozeduren

| Prozedur | Funktion |
| --- | --- |
| setup | initialisiert Modell, Welt, Stationen, Temperaturen und Plots |
| simulieren | führt den Tageslauf stundenweise fort |
| lauf-neu-vorbereiten | setzt dynamische Tageswerte zurück, erhält Geometrie und Referenz |
| update-solar-geometry | berechnet Tagesgang, Sonne, Hintergrundluft und Feuchte |
| cast-shadows | berechnet Gebäude- und Vegetationsschatten |
| rebuild-derived-fields | berechnet Vegetations-, Wand- und Einfassungsfelder |
| update-thermal-state | berechnet Oberfläche, Substrat, Wasser, Luft und Hitzedosis |
| compute-comfort-index | berechnet aktuelle Aufenthaltsbelastung |
| referenz-speichern | merkt Vorher-Zustand in Patchvariablen |
| auswahl-vergleichen | wertet Vergleich für Auswahlfläche aus |
| recolor-world | setzt Kartenansicht und Farblogik |
| handle-mouse-edit | steuert interaktive Bearbeitung |
| apply-Element | setzt Boden, Objekt, Dach oder Wand |
| toggle-alle-daecher | schaltet Dächer normal/begrünt |
| toggle-alle-waende | schaltet Wände normal/begrünt |

# Zusammenfassung der physikalischen Kernlogik

Das Modell folgt dieser Kette:

- Die Jahreszeit erzeugt Tageslänge, Sonnenhöhe, solaren Antrieb, Hintergrundtemperatur und Luftfeuchte.

- Gebäude und Vegetation werfen Schatten.

- Materialien bestimmen Absorption, langwellige Abstrahlung, thermische Trägheit und Verdunstungsfähigkeit.

- Wasserverfügbarkeit begrenzt die Verdunstung.

- Die Oberflächentemperatur entsteht aus kurzwelliger Strahlung, langwelliger Bilanz, fühlbarer Wärme, latenter Wärme und Substratwärmefluss.

- Die lokale Lufttemperatur reagiert auf Oberflächen, Nachbarschaftsmischung, Hintergrundluft, Fassadenwärme, Fassadenbegrünung und Rasen-ET.

- Die Aufenthaltsbelastung kombiniert Lufttemperatur, Sonne, heiße Oberflächen, Wandlast, Luftfeuchte, Windentlastung, Vegetation und Fassaden-ET.

- Während der Schulzeit wird aus der aktuellen Belastung eine Hitzedosis integriert.

- Diese Dosis wird in Hitzelastklassen und Vorher/Nachher-Differenzen übersetzt.

Damit bildet das Modell keine exakte Realität nach, sondern eine transparente Wirklogik für schulische Klima- und Anpassungsfragen.